2026 전국대학교로켓발사대회

전자팀 에비오닉스 및 지상국 시스템 기술보고서

TUSI Rocket Team 전자팀

작성일: 2026년 6월 | 대상: NURA 2026 Avionics Stack

보고서 요약 본 문서는 Teensy 4.1 기반 비행 컴퓨터, 센서 계층화 펌웨어, 회수 상태머신, 비행 로그 블랙박스, 인증 LoRa V2 Lite 프로토콜, 지상 수신기 및 업링크 안전 게이트를 하나의 전자 시스템으로 묶어 기술한다. 설계의 핵심 목표는 비행 중 자율 회수 판단을 통신과 분리하고, 회수 판단의 근거를 로그로 남기며, 지상국에는 제한된 LoRa 대역폭 안에서 가장 필요한 상태를 안정적으로 전달하는 것이다.

Table 0-1. 전자팀 시스템 요약

| 구분 | 핵심 설계 성과 |
| --- | --- |
| 비행 컴퓨터 | HAL-Task-State 구조와 cooperative scheduler로 센서 취득, 상태 판단, 텔레메트리, 로깅 책임을 분리 |
| 상태머신 | INIT-SAFE-ARMED-LAUNCH-COAST-APOGEE-DROGUE-DEPLOY-GROUND-FAULT의 10개 유한 상태로 발사부터 회수까지 명시 |
| 로깅 | FAST/SLOW/EVENT/DECISION 이진 프레임, CRC, 이벤트·결정 큐, SD 및 프로그램 플래시 미러링 정책 |
| LoRa | 920.9 MHz, SF7/BW125/CR4/5 기반 고정 길이 프레임, CRC-16 및 SipHash 인증 태그 적용 |
| 지상국 | 수신 전용 기본 펌웨어, 벤치 전용 명령 게이트, 인증된 CONTROL/ACK 가시화 |

# 1. 개발 배경과 시스템 목표

TUSI 전자팀의 2026 NURA 전자 시스템은 상용 비행 컨트롤러를 단순 탑재하는 방식이 아니라, 로켓 임무에 맞춘 자체 비행 컴퓨터 펌웨어와 통신 프로토콜을 개발하는 것을 목표로 한다. 좁은 동체, 제한된 무선 대역폭, 회수장치 안전 요구, 비행 후 분석 필요성을 동시에 만족해야 하므로, 전자 시스템은 센서 취득부터 회수 판단과 지상 표시까지 하나의 검증 가능한 체계로 설계되어야 한다. 다만 일부 구현은 아직 벤치 검증 단계에 있으며, 실제 비행 전에는 RF 적합성, 파이로 출력, 아밍/연속성, 배터리 및 배선 안전 시험을 대회 규정에 맞춰 자체 안전시험을 통과해야 한다.

## 1.1 설계 철학

- 회수 판단은 비행 컴퓨터 내부 상태머신이 소유하며, 통신 패킷 파서나 지상국 UI가 직접 파이로 출력을 만들지 않는다.

- HAL(HardwareAbstractionLayer)에서 제조사 라이브러리를 래핑하여 하드웨어 동작을 추상화하고, Task에서 단위 변환·필터링·건전성 판단을 수행한 뒤 State 구조체에 저장한다.

- 무선 링크는 손실 가능한 텔레메트리 스트림과 ACK 기반 제어 프레임을 분리한다. 텔레메트리 스트림은 GPS센서값을 제외한 200ms FAST 텔레메트리와 1000ms GPS텔레메트리로 나뉘며  통신 중 수신확인 및 재전송하지않고, 제어프레임은 지상국 요청시에만 작동하며 지상국의 수신확인 응답까지 재전송한다.

- 비행 후에는 “무슨 값이 있었는가”뿐 아니라 “왜 그 시점에 전이했는가”를 재구성해야 하므로 EVENT와 DECISION 로그를 센서 샘플과 함께 남긴다.

- recoverableTask에서 각 센서별 health를 체크하여 비행 중 진동, 고열등 다양한 이유로 반복적으로 실패하는 센서는 비행안정성을 위해 degrade 처리하지만, 이에 따른 여러가지 상태 판단 로직을 세워 어떠한 경우에서도 비행 중 상태머신이 정상적으로 전이되도록 한다.

## 1.2 개발 범위

Table 1-1. 전자팀 개발 범위

| 영역 | 포함 내용 | 현재 중점 |
| --- | --- | --- |
| Avionics HW | Teensy 4.1, 센서 스택, LoRa SX1262, 배터리 전압 측정, 파이로 구동 회로 | 핀맵 충돌 점검, LoRa RF 스위치/리셋 가정 검증, 파이로 출력 enable 전 inert-load 시험 |
| Flight FW | 센서 HAL, 협력형 task, 상태머신, 로깅, 텔레메트리 | baro/IMU 기반 전이조건 검증, scheduler 지연 제거, 로그 추출 도구 검증 |
| LoRa Protocol | V2 Lite FAST/GPS/CONTROL 프레임, CRC, SipHash 인증, sequence 관리 | 920.9 MHz 양방향 링크 안정화, airtime 기반 rate 조정 |
| Ground Receiver | SX1276 수신, 인증 프레임 decode, engineering-unit 출력, pair-test 명령 게이트 | 수신 전용 기본값 유지, CONTROL/ACK 표시 및 pair-test 분리 |
| Safety/Verification | 요구사항 대응, fault 정책, 벤치/통합/비행 전 검증 | 파이로 미할당 상태에서 명령 EXECUTED 금지, 공개 test key 비행 금지 |

# 2. 요구사항 대응 요약

대회 요구사항과 팀 자체 요구사항은 비행 컴퓨터의 기능 요구뿐 아니라 전원, 배선, 아밍, 통신 안정성, 데이터 저장, 안전 보고서 검증을 포함한다. 아래 표는 현재 설계가 어떤 방식으로 요구사항을 만족하도록 구성되어 있는지 요약한다.

Table 2-1. 요구사항-설계-검증 대응

| 요구 영역 | 설계 대응 | 검증 방법 |
| --- | --- | --- |
| 비행 컴퓨터 정상 작동 | 센서 begin 재시도, init failure panic tone, task별 상태 분리, 상태머신 전이 로그 기록 | 전원 인가 반복, 센서별 bring-up, 상태 전이 replay, panic code 확인 |
| 데이터 저장 | microSD 필수 로거, 프로그램 플래시 미러 백엔드, CRC 포함 이진 프레임 | SD 미삽입/파일 생성 실패 시험, 로그 decode, torn record 폐기 확인 |
| 회수장치 제어 | APOGEE/DROGUE/DEPLOY 상태에서만 파이로 sequence를 상태머신이 소유 | inert load 파형 측정, arming/continuity/battery gate 추가 후 HIL |
| 통신 및 지상 표시 | FAST_TLM 5 Hz, GPS_TLM 1 Hz 기본 스케줄, CONTROL ACK 우선순위, 수신 전용 ground 기본값 | 두 보드 링크 테스트, sequence gap 기록, malformed frame rejection |
| 무결성/보안 | LoRa PHY CRC 외에 application CRC-16과 SipHash-2-4 8 byte tag 적용 | wrong key, wrong vehicle_id, reflected direction, CRC error 테스트 |
| 아밍/배선 안전 | 파이로 실제 출력은 NURA_ENABLE_PYRO_OUTPUTS 빌드 게이트 뒤에 위치, 핀맵 충돌 점검 | 외부 아밍 하드웨어 정의 후 continuity/전압/스코프/LED dry-run |

안전상 중요한 현재 한계 현재 문서 기준으로 FORCE_DEPLOY_RECOVERY 명령은 LAUNCH 또는 COAST에서만 회수 요청을 만들 수 있지만, 실제 파이로 GPIO·아밍 입력·연속성 입력·배터리 게이트가 완전히 할당 및 검증되기 전에는 ACTUATOR_FAULT/DEPLOYMENT_INHIBITED로 거절되어야 한다. 즉, 무선 명령 수신 성공과 실제 파이로 구동은 의도적으로 분리되어 있다.

# 3. 전체 시스템 아키텍처

전자 시스템은 비행체 내부의 avionics stack과 지상 수신기/GCS로 나뉜다. 비행 컴퓨터는 센서 데이터를 취득하고, 상태머신은 회수 판단을 수행하며, 로거는 sensor snapshot과 decision trace를 저장한다. LoRa downlink는 지상국에 최소한의 핵심 상태를 전달하고, uplink는 인증된 CONTROL 프레임으로 제한된다.

Figure 3-1. NURA 전자 시스템 아키텍처 개념도

## 3.1 데이터 흐름

- 센서 HAL이 SPI/I2C/UART/ADC에서 raw 또는 device-unit 값을 취득한다.

- 각 sensor task가 sanity check, 단위 변환, median/LPF 등 필터링을 수행하고 shared state를 갱신한다.

- FlightStateMachineTask는 shared state를 읽어 launch, burnout, apogee, main deploy, landing 조건을 평가한다.

- FlightLogTask는 FAST/SLOW 주기 샘플과 FSM이 push한 EVENT/DECISION 큐를 binary frame으로 인코딩한다.

- TelemetryTask는 FAST_TLM/GPS_TLM/CONTROL ACK 우선순위에 따라 LoRa HAL에 전송을 요청한다.

- Ground receiver는 인증된 프레임만 decode하여 engineering unit으로 출력하거나 GCS 표시 계층에 넘긴다.

# 4. 하드웨어 구성 및 핀맵

비행 컴퓨터는 Teensy 4.1을 기준으로 하며, 센서와 통신 모듈은 기능별로 bus를 분리한다. SPI0에는 IMU/고가속도 센서, SPI1에는 SX1262 LoRa를 배치하여 센서 취득과 RF 통신이 같은 chip select 및 timing 병목을 만들지 않도록 구성하였다.

Table 4-1. 비행 하드웨어 구성

| 역할 | 부품/모듈 | 인터페이스 | 비행상 의미 |
| --- | --- | --- | --- |
| Controller | Teensy 4.1 | MCU | 상태머신, 로깅, 텔레메트리 task 실행 |
| Low-g IMU | LSM6DSOX / LSM6DSO32 | SPI0 | 16 g 가속도, gyro, attitude/tilt 추정 |
| High-g Accel | H3LIS331DL | SPI0 | launch/burnout 감지의 primary acceleration source |
| Barometer | MPL3115A2 | I2C0 | AGL altitude, apogee/main/landing 판단의 주 입력 |
| Magnetometer | LIS3MDL | I2C1 | heading 보조, hard/soft iron 보정 필요 |
| GNSS | u-blox M6 / NEO-6M | UART Serial3 | 회수 위치와 GPS_TLM downlink |
| Flight Radio | SX1262 | SPI1 + DIO1/BUSY | 920.9 MHz LoRa downlink/uplink |
| Power Sense | 3S pack divider | ADC D21 | FAST batt_mv; stale/invalid는 0으로 송신 |
| Pyro Driver | TC4452 + MOSFET | GPIO | build-gated dry-run 이후 inert-load 검증 필요 |

Table 4-2. 현재 PCB 핀맵 핵심 사항

| 대상 | 핀/설정 | 주의사항 |
| --- | --- | --- |
| MPL3115A2 | Wire SDA D18 / SCL D19, addr 0x60 | I2C pull-up 존재 확인; BAR/OS1 non-blocking polling |
| LIS3MDL | Wire1 SDA D17 / SCL D16, addr 0x1C | CS=3.3 V, DO/SDO=GND로 I2C 주소 고정 |
| LSM6DSO32 | SPI0 MISO D12, MOSI D11, SCK D13, CS D10 | axis mapping과 gyro bias 확인 필요 |
| H3LIS331DL | SPI0, CS D0 | launch/burnout 감지 전 stationary offset 확인 |
| GPS | Serial3 RX3 D15 / TX3 D14, 9600 baud | 실외 fix와 parser counter 확인 |
| SX1262 | SPI1 MISO D1, MOSI D26, SCK D27, NSS D9, DIO1 D31, BUSY D32 | D30 RXE polarity 및 reset 여부는 schematic/range test로 승인 필요 |
| Pyro 1/Drogue | D28/D29, sense D25 | NURA_ENABLE_PYRO_OUTPUTS 없으면 dry-run |
| Pyro 2/Main | D37/D36, sense D40 | D34-D39 SDIO 관련 제약으로 main 채널 재배정 검토 필요 |

# 5. 펌웨어 아키텍처

펌웨어는 하드웨어 종속 코드를 HAL에 가두고, 주기 실행 로직을 task로 분리하며, 전역 공유값은 작은 state 구조체로 유지한다. 이 구조는 센서 교체와 fault 대응을 쉬워지게 하고, 회수 판단 코드가 특정 센서 드라이버의 blocking 동작에 직접 묶이지 않도록 한다.

Table 5-1. HAL-Task-State 책임 분리

| 계층 | 책임 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| HAL | 레지스터/버스 접근, device begin, raw read, RadioLib/SPI/UART/ADC 구체 구현 | mpl3115a2_hal, sx1262_lora_hal, battery_voltage_hal |
| Task | 주기 실행, 필터링, 단위 변환, freshness/fault 갱신 | barometer_task, imu_task, high_g_imu_task, telemetry_task |
| State | 최신 값과 health flag 저장, 다른 task가 참조하는 contract 제공 | FlightState, TelemetryState, ImuState, GpsState |
| Mission Logic | 상태 전이, 회수 요청 소비, 로그 이벤트/결정 큐 push | fsm_task, flight_log_task, watchdog_task |

## 5.1 스케줄러 안전성

- MPL3115A2는 OS128 기본 one-shot blocking 경로가 약 383 ms까지 길어질 수 있어, BAR/OS1 및 50 ms conversion timeout으로 scheduler budget 안에 넣었다.

- SX1262 전송은 startTransmit 이후 DIO1 completion service로 마무리하는 nonblocking 방식이다. LoRa airtime이 cooperative scheduler를 점유하지 않도록 설계했다.

- 로깅은 이미 인코딩된 binary frame을 RAM FIFO에 넣고 storage backend가 쓰도록 하여, SD/flash 지연이 FSM 판단 주기를 직접 막지 않게 한다.

- 센서 runtime recovery는 recovery interval마다 bounded begin 1회 수준으로 제한해야 하며, init 때의 multi-attempt delay loop를 비행 중 scheduler에 넣지 않는다.

# 6. 비행 상태머신

상태머신은 발사 전 준비, 발사 감지, coast, apogee 판단, drogue/main sequence, landing 판단을 명시적인 상태로 나눈다. `APOGEE`는 단순 이벤트가 아니라 drogue pyro sequence가 진행되는 실제 상태이며, `DROGUE`는 drogue sequence 완료 후 main deploy 조건을 기다리는 상태다.

Table 6-1. NURA 비행 상태머신 정의

| ID | 상태 | 역할 | 주요 전이 조건 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | INIT | 전원 안정화, 센서/로거 초기화, 기준값 구성 | 초기화 성공 시 SAFE, 실패 시 panic/FAULT 정책 |
| 1 | SAFE | 파이로 off, flight-local counter reset | abort가 없으면 ARMED |
| 2 | ARMED | launch detector 활성화 | 선택 가속도 >= 2.0 g가 4샘플 연속이면 LAUNCH |
| 3 | LAUNCH | 모터 연소/고가속도 구간 | 선택 가속도 < 1.0 g가 4샘플 연속이면 COAST |
| 4 | COAST | 9샘플 baro quadratic apogee 예측 | apogee predictor, descent backup, timeout으로 APOGEE |
| 5 | APOGEE | drogue primary/backup pyro sequence | 비차단 pulse sequence 완료 후 DROGUE |
| 6 | DROGUE | main deploy 조건 대기 | AGL <= 200 m 또는 timeout이면 DEPLOY |
| 7 | DEPLOY | main pyro pulse 및 landing detector 준비 | landing stable window 충족 시 GROUND |
| 8 | GROUND | 파이로 off, 로그 flush/stop, 회수 모드 | 종료 상태 |
| 9 | FAULT | critical fault hold | 종료/정비 필요 |

## 6.1 발사·연소종료 감지

Launch와 burnout은 단일 scalar acceleration norm을 사용한다. High-g H3LIS331DL이 primary source이며, high-g 값이 faulted/stale/non-finite일 때만 low-g IMU를 degraded fallback으로 사용한다. 같은 detector step에서 high-g와 low-g를 섞지 않기 때문에, 센서별 noise 특성이 한 조건 안에서 뒤섞이는 문제를 줄인다.

## 6.2 Apogee 판단 로직

Apogee는 barometer AGL altitude의 9샘플 sliding window에 2차식을 맞추고, 예측값을 여러 confidence gate로 걸러낸다. near-linear fit, 비현실적 curvature, 큰 RMSE, 현재 고도보다 너무 높은 예측, 과도한 prediction jump, 5개 예측 history의 큰 sigma는 모두 거부된다. 최종 전개 판단은 단일 샘플이 아니라 연속 confirmation count를 요구한다.

Table 6-2. Apogee predictor confidence gate

| 검증 항목 | 대표 기준 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| 최소 비행 시간 | 8,000 ms | 초기 노이즈나 발사대 근처 오검출 방지 |
| 예측 가능 시간 | 현재로부터 1.0 s 이내 | 너무 먼 미래 예측으로 조기 전개 방지 |
| 고도 margin | 3 m deploy margin, 20 m max margin | 현재 고도와 예측 apogee의 물리적 타당성 확인 |
| 곡률 gate | a < -0.05, a > -120 | near-linear 또는 지나치게 날카로운 fit 거부 |
| RMSE gate | 2.5 m 이하 | barometer window가 충분히 매끄러운지 확인 |
| history 안정성 | 5개 예측, sigma 8 m 이하, mean + 2 sigma 사용 | 단발 예측 튐을 억제 |

상태머신의 자랑거리 전이 조건이 단순 타이머 하나에 묶여 있지 않고, 센서 freshness, fit quality, confirmation count, descent backup, timeout fallback을 함께 사용한다. 동시에 모든 결정은 DECISION record로 남기므로, 비행 후 “왜 이 시점에 drogue가 진행됐는지”를 로그로 설명할 수 있다.

# 7. 비행 로깅 시스템

로거의 목표는 비행 컴퓨터가 어떤 값을 보았고 어떤 근거로 상태 전이를 했는지 재구성하는 것이다. 따라서 raw/processed sensor snapshot만 저장하는 것이 아니라, 상태 전이 EVENT와 회수 판단 DECISION을 별도 record class로 저장한다.

Table 7-1. 로깅 저장 정책

| 구성 | 설계 | 효과 |
| --- | --- | --- |
| RAM FIFO | 16 KB encoded frame FIFO, oldest-drop policy | SD/flash erase latency가 짧게 발생해도 FSM을 막지 않는 완충층 |
| microSD | /NURA_LOG/FLxxx.NLG, boot별 파일 생성 | 현재 build의 필수 활성 로거; post-flight extraction 용이 |
| Program Flash | Teensy 4.1 U3 tail 6 MB LittleFS_Program | 비분리형 blackbox 후보; SD 손실 대비 미러링 가능 |
| Mirror Storage | 같은 encoded stream을 두 target에 전달 | SD와 flash의 frame 내용 일관성 확보 |
| Ground Stop | GROUND event 후 flush하고 추가 flash write 중단 | 회수 대기 시간이 실제 비행 로그를 덮어쓰지 않게 함 |

## 7.1 로그 프레임 구조

모든 로그 record는 magic, version, type, payload_length, sequence, timestamp_ms, payload, CRC16으로 구성된 binary frame을 사용한다. CRC는 brownout이나 충격으로 마지막 record가 찢어진 경우 후처리 도구가 해당 record를 폐기할 수 있게 한다.

Table 7-2. 로그 record class

| Record | 주기/발생 조건 | 포함 데이터 |
| --- | --- | --- |
| FAST | 20 ms 목표 | FSM state, low-g accel/gyro, high-g accel/raw, pressure, raw/filtered altitude, tilt, battery, health flags, latest decision seq |
| SLOW | 100 ms 목표 | magnetometer raw/uT, GPS lat/lon/alt/speed/course/HDOP/satellites, parser counters, baro fault counters, storage/recovery health |
| EVENT | 상태 전이·BOOT·forced recovery·GROUND 등 discrete event 발생 시 | transitionTo 시점에 queue push; 짧게 지나가는 DROGUE 같은 상태도 누락 방지 |
| DECISION | FSM decision trace 기록 시 | launch/burnout observation, apogee fit RMSE, prediction margin, fallback, main/landing decision 등 |

## 7.2 이벤트·결정 큐 정책

센서 snapshot은 logger task 주기로 polling하지만, 상태 전이와 회수 판단 근거는 source에서 즉시 queue에 push한다. 이 차이가 중요하다. `APOGEE -> DROGUE`처럼 한 logger tick보다 빠르게 지나가는 상태를 polling만으로 기록하면 중간 상태가 사라질 수 있기 때문이다. 현재 transition queue와 decision queue는 fixed-size ring buffer이며, overflow는 logging bug 또는 예기치 않은 state oscillation으로 보고 후속 분석 대상이 된다.

비행 후 분석 가치 FAST/SLOW는 “그때 센서가 무엇을 말했는가”를, EVENT는 “상태가 언제 바뀌었는가”를, DECISION은 “왜 바뀌었는가”를 설명한다. 이 세 계층을 함께 저장하는 구조는 단순 CSV 로깅보다 회수 알고리즘 검증에 훨씬 강하다.

# 8. LoRa 텔레메트리 및 제어 프로토콜

NURA V2 Lite 프로토콜은 제한된 LoRa airtime 안에서 필요한 데이터만 보내도록 FAST_TLM, GPS_TLM, CONTROL 세 가지 payload class만 유지한다. STATUS_TLM, EVENT_LOG, HEARTBEAT, 별도 CMD/ACK packet은 active protocol에서 제거되어, 라디오가 송신보다 수신 대기와 긴급 uplink window 확보에 더 많은 시간을 쓸 수 있게 했다.

Table 8-1. LoRa PHY 프로파일

| RF 항목 | 기본값 | 설계 이유 |
| --- | --- | --- |
| Frequency | 920.9 MHz | flight SX1262와 ground SX1276 동일 설정 필요 |
| Bandwidth | 125 kHz | link margin과 지역 채널 호환성을 우선 |
| Spreading Factor | SF7 | airtime과 수신 감도 균형; link 저하 시 rate를 먼저 낮춤 |
| Coding Rate | 4/5 | 불필요한 airtime 증가 억제 |
| Preamble/Sync | 8 symbols / 0x12 | 양단 radio interoperability contract |
| PHY CRC/Header | CRC enabled / explicit header | debug와 상호운용성 용이 |

Table 8-2. NURA V2 Lite application frame

| Type | Direction | Payload | Frame | 용도 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FAST_TLM | Avionics -> GCS | 22 B | 41 B | 상태, 압력 delta, low-g accel, gyro, 배터리 등 고빈도 핵심값 |
| GPS_TLM | Avionics -> GCS | 18 B | 37 B | 위도/경도/고도/속도/course/HDOP/위성수/age |
| CONTROL | Bidirectional | 24 B | 43 B | 명령 요청 및 ACK/응답, command_seq 기반 중복 제거 |

## 8.1 무결성과 인증

각 frame은 0xAA 0x55 sync, version/type nibble, vehicle_id, direction-local sequence, fixed payload, 8-byte SipHash-2-4 authentication tag, CRC-16/CCITT-FALSE를 포함한다. CRC는 전송 중 손상 검출용이고, vehicle_id와 SipHash tag는 다른 차량·다른 방향·수정된 payload를 dispatch 전에 거부하기 위한 인증 계층이다. downlink frame을 uplink로 반사하는 공격을 막기 위해 인증 입력에는 전송되지 않는 direction_domain이 포함된다.

## 8.2 Airtime 기반 rate 설계

SF7/BW125/CR4/5/preamble 8/CRC on/explicit header 기준으로 41~43 byte frame은 약 82~87 ms의 airtime을 사용한다. 따라서 10 Hz 이상의 지속 송신은 uplink receive window를 거의 없애며, flight default로 적합하지 않다. 기본 운용은 FAST_TLM 5 Hz, GPS_TLM 1 Hz이며, link가 나빠지면 FAST를 2~3 Hz로 낮추고 필요 시 SF8을 검토한다.

통신 설계의 핵심 LoRa는 “많이 빨리 보내는 링크”가 아니라 “멀리 안정적으로 조금씩 보내는 링크”다. TUSI 설계는 이 제약을 인정하고, frame class를 줄이고, ACK 우선순위를 높이며, telemetry sample drop을 허용하는 방식으로 회수 명령 가능성을 보존한다.

# 9. 지상 수신기와 업링크 안전 게이트

지상 측 Teensy/SX1276 receiver는 기본적으로 receive-only이다. 실제 avionics와 연결된 상태에서 자동 FORCE_DEPLOY_RECOVERY를 송신하지 않도록, pair-test 명령 송신은 `NURA_RECEIVER_AUTO_COMMAND_TEST`가 정의된 별도 환경에서만 활성화된다.

Table 9-1. 지상 수신기 및 uplink command gate

| 모드 | 빌드/조건 | 허용 동작 | 금지 동작 |
| --- | --- | --- | --- |
| Receive-only | receiver teensy41 기본 | FAST/GPS/CONTROL decode, engineering-unit 출력, link 상태 관찰 | 자동 recovery/control 송신 |
| Pair-test | pair_test 또는 run_pair_test.py | inhibited recovery output 상태에서 CONTROL/CMD 자동 송신과 ACK 검증 | flight-ready recovery hardware 연결 상태에서 사용 |
| Avionics uplink | 인증 CONTROL frame 수신 | LAUNCH/COAST에서만 recovery request 생성 가능 | 패킷 파서가 직접 GPIO/pyro/state assignment 수행 |

## 9.1 FORCE_DEPLOY_RECOVERY 처리

CONTROL/CMD는 action request일 뿐이며, parser가 파이로 출력이나 flight state를 직접 바꾸지 않는다. command_seq로 중복 실행을 막고, valid_until_ms로 만료 명령을 거부하며, param0은 현재 recovery channel 0만 허용한다. LAUNCH와 COAST 외의 상태에서는 새로운 forced recovery sequence를 시작하지 않는다.

- short/long/concatenated/wrong-sync/wrong-version/unknown-type/bad-CRC frame은 command decoding 전에 폐기한다.

- vehicle_id, direction domain, SipHash tag가 맞지 않으면 payload dispatch 전에 거부한다.

- ACK queue가 가득 차면 새 ACK를 drop하고 기록하지만, scheduler를 막거나 다른 경로로 명령을 실행하지 않는다.

- 공개 fallback key는 bench test 전용이다. flight build는 gitignored `include/nura_radio_secrets.h`의 차량별 ID와 secret key가 필요하다.

# 10. 센서 Fault 및 안전 정책

전자 시스템은 모든 센서가 항상 정상이라고 가정하지 않는다. 핵심은 fault가 발생했을 때 더 위험한 동작으로 뛰어넘지 않는 것이다. 고도 판단에는 barometer가 주 입력이지만, barometer fault 시 late-apogee attitude fallback과 timer fallback을 별도로 두고, launch/burnout은 high-g primary와 low-g fallback을 분리한다.

Table 10-1. Fault 정책과 검증 항목

| 대상 | 정책 | 비행 전 확인 |
| --- | --- | --- |
| Barometer MPL3115A2 | median 3 sample, altitude LPF alpha 0.35, stale/read-fail/bad-value/stuck fault 판단 | I2C pull-up, ground baseline, 압력 sanity, replay tuning |
| Low-g IMU | tilt는 accel norm 0.2~3.0 g에서만 신뢰, attitude accel correction은 0.7~1.3 g 근처에서만 적용 | stationary bias, axis mapping, stale gap rejection |
| High-g Accel | launch/burnout primary source, 50 ms freshness bound | WHO_AM_I, zero-g offset, high-g event log 비교 |
| GNSS/Mag | autonomous recovery에는 비의존, recovery 및 heading 보조 | 실외 fix, magnetic calibration, parser counter 확인 |
| LoRa | 텔레메트리 손실은 회수 판단을 막지 않음 | range test, sequence gap, malformed frame rejection |
| Pyro | 실제 출력은 build gate와 하드웨어 gate 뒤에 둠 | continuity, battery, arming, inert-load pulse, scope capture |

보수적 설계 원칙 통신 수신, packet decode, UI 버튼, debug command는 회수장치를 직접 구동하지 않는다. 회수 동작은 상태머신 또는 recovery controller가 현재 상태, arming, continuity, battery, actuator availability를 확인한 뒤에만 진행되어야 한다.

# 11. 개발 현황과 주요 이슈

Table 11-1. 개발 현황과 남은 리스크

| 항목 | 현재 상태 | 남은 리스크/조치 |
| --- | --- | --- |
| 센서 스택 | LSM6DSO32/H3LIS331DL/LIS3MDL/MPL3115A2/GNSS HAL 및 task 문서화 | axis mapping, calibration 저장, flight log replay 기반 threshold tuning |
| 상태머신 | 10-state FSM과 주요 threshold 정의, bench auto-flow는 flight build 제외 | 실비행 로그 기반 apogee predictor 검증, pyro sequence HAL 연동 |
| 로깅 | SD 중심 binary logger와 flash mirror 정책, EVENT/DECISION queue 설계 | program flash enable 전 하드웨어 검증, 장시간 SD stall 시험 |
| LoRa SX1262 | RadioLib 기반 nonblocking TX, 920.9 MHz V2 Lite 설계 | D30 RXE/reset ambiguity, MISO/status 0x00 이슈, 양방향 range test 필요 |
| Ground Receiver | SX1276 receive-only 기본과 pair_test 분리 | GCS UI와 serial/CSV pipeline 안정화, command visibility 개선 |
| 파이로/아밍 | MOSFET HAL 존재, 실제 출력 build-gated | main channel pin 재검토, external arming/continuity/battery gate 확정 |

## 11.1 트러블슈팅에서 얻은 설계 개선

- LoRa bring-up에서 전원, logic level, RF switch pin assumption이 통신 안정성에 직접 영향을 준다는 점을 확인했고, 지상국도 3.3 V logic 기반 Teensy로 맞추는 방향을 택했다.

- High-g sensor 초기 불량 및 모든 값 0 현상은 센서 교체와 SPI 기반 HAL 정리로 대응했다. 이후 sensor fault를 단순 예외가 아니라 상태/로그로 남겨야 한다는 요구가 강화되었다.

- 통합 breadboard 사고 이후 외부 전원 인가 전 short test와 pull-up/CS/SDO wiring checklist의 중요성이 명확해졌다.

- MPL3115A2 blocking conversion 관찰은 nonblocking sensor task와 scheduler budget 관리가 실제 비행 펌웨어에서 필수임을 보여주었다.

- SX1262 status 0x00 및 intermittent chip-not-found는 RF 보드 bring-up에서 schematic, solder, MISO net, reset/RXE polarity를 acceptance item으로 분리해야 함을 보여준다.

# 12. 검증 계획

비행 전 검증은 단위 테스트, 호스트 replay, 벤치 하드웨어, RF range, inert-load recovery, 최종 통합 rehearsal 순서로 진행한다. 특히 상태머신과 회수 로직은 문서화된 threshold source와 로그 재현 가능성을 함께 통과해야 한다.

Table 12-1. 비행 전 검증 계획

| 단계 | 검증 내용 | 성공 기준 |
| --- | --- | --- |
| 정적/빌드 | PlatformIO build, protocol unit tests, log decoder syntax/check | main/debug/receiver 환경 빌드 성공, parser rejection test 통과 |
| 센서 벤치 | WHO_AM_I, axis mapping, baro baseline, battery ADC, GPS fix | 각 sensor state가 finite/fresh 값을 제공하고 fault flag가 타당하게 동작 |
| FSM replay | launch/burnout/apogee/main/landing 조건 replay | expected transition sequence와 DECISION record 일치 |
| Logger | SD mount fail, FIFO pressure, torn record, EVENT/DECISION overflow 관찰 | FSM block 없음, decode 가능한 frame, failure flag 기록 |
| RF pair test | FAST/GPS/CONTROL/ACK, wrong key/CRC/vehicle/direction 테스트 | 정상 frame decode, malformed frame reject, duplicate command no re-execute |
| Recovery inert-load | drogue/main pulse duration, arming/continuity/battery gate | NURA_ENABLE_PYRO_OUTPUTS 조건에서만 scope/LED/inert load 예상 파형 |
| 통합 rehearsal | pad-like boot, calibration, telemetry, simulated recovery command, log extraction | operator가 GCS와 로그로 상태·판단·위치를 재구성 가능 |

# 13. 결론

TUSI 전자팀의 2026 NURA avionics는 단순 센서 수집 장치가 아니라, 비행 판단·회수 안전·무선 통신·사후 분석을 함께 고려한 자체 임베디드 시스템이다. 가장 큰 강점은 책임 분리다. 센서 HAL은 device access에 집중하고, task는 처리와 health를 맡으며, 상태머신은 회수 결정을 소유하고, 로거는 그 결정의 근거를 보존한다. LoRa 프로토콜은 제한된 airtime을 인정하고 telemetry와 control을 분리하며, 지상국은 receive-only 기본값과 bench 전용 command gate로 안전 경계를 유지한다.

남은 과제도 명확하다. SX1262 하드웨어 bring-up과 양방향 RF range test, program flash logging의 하드웨어 검증, apogee predictor의 실제 로그 기반 tuning, 파이로 출력 핀 재검토와 arming/continuity/battery gate 구현이 완료되어야 비행 승인 수준에 도달한다. 그러나 현재 구조는 이러한 검증을 수행하기에 좋은 기반을 갖추고 있다. 특히 EVENT/DECISION 기반 로깅과 인증 LoRa CONTROL 경로는 비행 후 리뷰와 안전 보고서에서 전자팀의 기술적 완성도를 설득력 있게 보여줄 수 있는 부분이다.

# 부록 A. 참고 문서

- documents/flight_state_machine_v1.md — 상태머신, threshold, fault fallback, bench auto-flow

- documents/flight_logging_v1.md — binary logging, SD/flash mirror, EVENT/DECISION queue

- documents/nura_lora_packet_protocol_v1.md — V2 Lite authenticated LoRa frame

- documents/ground_receiver_telemetry_v1.md — ground receiver, receive-only mode, pair-test gate

- documents/uplink_recovery_command_v1.md — FORCE_DEPLOY_RECOVERY allowed states and reject policy

- documents/sensors.md — sensor stack, calibration, expected firmware interfaces

- documents/pinmap_summary.txt — current Teensy 4.1 PCB pin assignment

- documents/2026 전자팀요구사항.csv 및 NURA 자체 요구사항.csv — 요구사항 원본